SISTEMA BARRA-BOLA

Mendoza Maldonado Carlos Abraham                                                                                                              Rojas Silva Gabriel Antonio                                                                                                                               Paralelo 1,  7:30-9:00                                                                                                                                      Junio 11, 2018

Resumen.- En este informe se presenta  datos obtenidos sobre la simulación del  proyecto de control 1 sistema barra-bola. Se describe  como se encontró la función de transferencia y  determino el controlador PID.

Índice de Términos.- Barra, bola, sistema, realimentación.

1. OBJETIVO

Encontrar la función de transferencia del sistema para lograr determinar el control PID que estabilice el mismo.

2. FUNDAMENTO TEORICO

El sistema barra bola es clásico e la ingeniería de control, es muy aplicado en áreas educativas, se encuentra en la clasificación de los sistemas subactuados por contar con dos grados de libertad y un actuador, la versión más conocida consiste en una esfera colocada sobre una barra horizontal, la esta va acoplada a un motor que mediante un sistema de engranes controla el ángulo de inclinación de la barra que sostiene la esfera. Para poder controlar la posición de la esfera en necesario un sensor acoplado que obtenga datos sobre la posición de la misma.

Para la implementación se puede usar diferentes métodos como lógica difusa y controlador PID, para este sistema se usara un controlador PID.

El Controlador PID tiene la dinámica de control óptima que incluye un error de estado estacionario aproximado a cero, respuesta rápida, sin oscilaciones y mayor estabilidad. Puede ser usado en procesos de orden superior que incluyan más de un solo almacenamiento de energía.

La función de transferencia del controlador PID esta dad por:

UsEs=Kp1+1Ti  s+Td s  (I)

Dónde:

Kp: ganancia proporcional.

E(s): error de proceso en dominio de s.

Ti: tiempo de la acción integral.

Td: tiempo de la derivación.:ε

3. PROCEDIMIENTO

3.1. FIGURA

Figura 1. Sistema

En la figura 1 se muestra el modelo del sistema que se simulo

3.2. DESCRIPCION

Para este sistema se consideró despreciable el coeficiente de fricción entre la barra y la bola, y que la bola rueda sin resbalar.

Primero se tomó datos sobre los materiales que se usarían en un modelo físico del sistema priorizando los más relevantes, una vez obtenido estos datos se reemplazaron en el modelo matemático obtenido del sistema y se procedió a simular el mismo en Matlab.

Una vez obtenida la señal del sistema en lazo abierto y a partir del resultado visto se procedió a diseñar un controlador PID para estabilizar el mismo.

4. DATOS EXPERIMENTALES

M = 0.217kg	Masa de la esfera

R = 0.03025m	Radio de la esfera

d = 0.03m	Longitud del brazo

g = 9.78m/s2	Aceleración de la gravedad

L = 0.26m	Longitud de la barra

J = 8.82e-7kgm2	Momento de inercia de la esfera

Variables

R		Posición de la esfera

α		Angulo de la barra

θ		Angulo del brazo

5. ANALISIS DE DATOS

5.1. ANALOGIA MATEMATICA

Se procedió a obtener la función de transferencia del sistema, primero se  calculó el Lagrangiano del movimiento de la bola:

O=JR2+mr+mg sin ∝ -  mr∝2

Se linealizo la ecuación alrededor del ángulo de la barra α = 0 obteniendo:

JR2+mr=-mg∝

Luego se aproximó, la ecuación de relación entre el ángulo de la barra con el ángulo del brazo, con una relación lineal:

∝=dLθ

Sustituyendo se obtiene:

JR2+mr=-mgdLθ

Aplicando la trasformada de Laplace con condiciones iniciales iguales a cero se obtiene la función de transferencia:

JR2+mRss2=-mgdLθs

Reacomodando se obtiene la función de transferencia de la posición de la bola respecto al ángulo del brazo

R(s)θs=-mgdLJR2+m1s2

5.2. GRAFICAS

Figura 2. Función de transferencia

En la figura 2 se muestra al sistema en lazo abierto, se ve que el sistema es inestable causando que la bola salga fuera de la barra.

Figura 3. Función de transferencia estabilizada

En la figura 3 se muestra al sistema estabilizado por un controlador PID ante una respuesta de la bola de entrada escalón de 0.15m (partiendo de un extremo de la barra al centro).

5.3. PARAMETROS DE PID

P = 5.9246

I = 1,068

D = 6.5222

5.4. ROBUSTES Y RENDIMIENTO

0.226s		Rise time

2.52s	Setting time

9.55%	Overshoot

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se logró encontrar la función de transferencia y determinar el controlador PID, obteniendo un tiempo de subida de 0.22 segundos, tiempo de estabilización de 2.52 segundos y un exceso de 9.55%.

Se recomienda tener en cuenta limitar la distancia a la que la bola puede acercarse al sensor, puesto que el modelo de sistema que se tomó de referencia puede obtener medidas erróneas de la distancia de la bola si esta se acerca demasiado.

7. BIBLIOGRAFIA

http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1832

https://roble.uno/control-pid-barra-y-bola-arduino/